合肥市政文外滩物业管理有限公司

投资大厦、绿轴车库视频监控、道闸系统

维保服务招标文件

招标项目名称：投资大厦、绿轴车库视频监控、道闸系统维保服务

编    号：2024ZWWTZB043

招 标 人：合肥市政文外滩物业管理有限公司

2024 年 7 月

目  录

第一章 招标公告	1

第二章  投标人须知	4

第三章 评标办法	32

第四章  合 同	43

第五章  招标人要求	54

# 第一章 招标公告

合肥市政文外滩物业管理有限公司 （简称“招标人”）现对投资大厦、绿轴车库视频监控、道闸系统维保服务进行公开招标，欢迎具备条件的投标人参加投标。

1. 项目概况与招标范围

1.1 项目名称：投资大厦、绿轴车库视频监控、道闸系统维保服务

1.2 项目编号：2024ZWWTZB043

1.3 标段划分：  一个标段

1.4 招标项目编号：2024ZWWTZB043

1.5 招标人：合肥市政文外滩物业管理有限公司

1.6 招标范围：对投资大厦、绿轴车库（含山体车库）视频监控系统，投资大厦、山体车库车行道闸系统维保服务，包括但不限于：1）定期保养巡检； 2）故障及时处理； 3）设备及时维修（仅收材料费）；4）现场技术支持（日常性、预防性的事前服务）；5）其他必要的专业服务。

1.7 项目概算：   4.25万/年

1.8 资金来源：   自   筹

1.9 项目性质：   服务类

1.10 其他：    /

2. 投标人资格要求

2.1具有独立承担民事责任的能力；

2.2 投标人资质要求：

2.3 投标人业绩要求：自 2020  年  1  月  1  日以来（以合同签订时间为准），投标人在中华人民共和国境内（不含港澳台）须具备办公楼（或写字楼）类似视频监控或门禁道闸维保业绩。

2.4项目负责人资格要求： /

2.5 信誉要求：投标人未被合肥市及其所辖县（市）、区（开发区）公共资源交易监督管理部门记不良行为记录的；或被记不良行为记录（以公布日期为准），但同时符合下列情形的：

（1）开标日前（含当日）6个月内记分累计未满10分的；

（2）开标日前（含当日）12个月内记分累计未满15分的；

（3）开标日前（含当日）18个月内记分累计未满20分的；

（4）开标日前（含当日）24个月内记分累计未满25分的。

2.6本次招标   不接受   联合体投标。

2.7其他要求：/

3. 招标文件的获取及报名

3.1 报名时间：2024年8月 6日至8月 8 日(北京时间12:00)

3.2 招标文件获取方式：合肥文旅博览集团有限公司网站（http://www.zwzcgl.com）下载招标文件

3.3 报名方法：投标人下载附件《投标报名信息表》并完整填写信息后在本章节3.1规定的报名日期内发送至邮箱：854516146@qq.com

4. 投标文件的递交

投标文件递交的截止时间为 2024 年 8 月 12 日 17 时 00  分，投标人应在截止时间前，将纸质版投标文件送达至合肥市政文外滩物业管理有限公司(蜀山区习友路翠庭园商铺30号)。

5. 开标时间及地点

5.1、 开标时间：待定

5.2 开标地点：合肥市政文外滩物业管理有限公司蜀山区习友路翠庭园商铺38号

6. 发布公告的媒介

本次招标公告在合肥文旅博览集团有限公司官网上发布。

7.联系方式

7.1招标人

招标人：合肥市政文外滩物业管理有限公司

地  址：蜀山区习友路翠庭园商铺30号

联系人：   蔡 工

电  话：  0551-63530813

7.2监督管理部门

监督管理部门：纪检监察室

地  址：蜀山区习友路翠庭园商铺38号

电  话：0551-63530368

8.其他事项说明

有任何疑问或问题，请在工作时间（周一至周五，上午08:00-12:00，下午2:30-5:30，节假日休息）与项目联系人联系。

9.投标保证金账户

单位名称：

开户银行账号：

开户银行：

# 第二章  投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 见招标公告 |
| 1.1.3 | 项目名称 | 见招标公告 |
| 1.1.4 | 项目地点 | 见招标公告 |
| 1.1.5 | 项目规模 | 见招标公告 |
| 1.1.6 | 项目预计进场日期 | 见招标公告 |
| 1.1.7 | 合同估算价 | 见招标公告 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 见招标公告 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 见招标公告 |
| 1.3.2 | 服务期限 | 见招标公告 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 质量标准： |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | （1）资质要求：见附录1 （2）业绩要求：见附录2 （3）信誉要求：见附录3 （4）项目负责人的资格及业绩要求：见附录4 （5）其他主要人员要求：见附录5 （6）其他要求：见附录6 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | ☑不接受 □接受，应满足下列要求： 以联合体形式参加投标的，对本项目中标候选人公示有异议的，应由联合体成员方共同或联合体牵头人按相关规定提出。 |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的其他关联情形 | 二选一（如需要请勾选，如不需要，填写“/”）： □与本标段的其他投标人代理同一个制造商同一品牌同一型号的货物投标； □ / |
| 1.4.4 | 投标人不得存在的其他不良状况或不良信用记录 | 详见“投标人须知” |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织，投标人自行踏勘。 □组织，踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | （根据情况填写，如：“图纸”等相关资料） |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件 | 时间： 2024 年 8 月 8 日 17 时 00 分前。 |
|  |  | 形式：相关澄清要求应通过邮箱854516146@qq.com提交。 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 | 通过合肥文旅博览集团有限公司官网发布 |
| 3.2.1 | 增值税税金的计算方法 | （1）计税方法： 一般计税方法 □简易计算方法 （2）发票类型： 增值税专用发票 □增值税普通发票 （3）增值税税率按照国家有关规定执行。 （4）注册地不在合肥市行政区域范围（含四县一市）的中标人，应按照《纳税人跨县（市、区）提供建筑服务增值税征收管理暂行办法》（国家税务总局公告2016年第17号）规定，在建筑服务发生地及时足额预缴增值税。 |
| 3.2.3 | 报价方式 | 总价：_4.25__ □单价：___ □费率：___ □定价：___ |
| 3.2.4 | 最高投标限价 | □无 有，最高投标限价 4.25万 □有，通过合肥文旅博览集团有限公司官网发布 |
| 3.2.5 | 投标报价的其他要求 |  |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 自投标人提交投标文件截止之日起计算120日 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 1.是否要求投标人递交投标保证金： 不要求 □要求 投标保证金的形式： 银行转账 银行电汇 投标保证金的金额：人民币 万元 递交要求： ①投标保证金的到账截止时间：报名截止时间。 ②投标保证金应当从投标人基本账户转出，转出保证金的账户与投标人投标文件提供的基本账户不一致的，视为未按招标文件规定要求递交投标保证金。 ③转帐时请备注“××项目投标保证金，并将转账凭证扫描件发送至@qq.com邮箱。 |
| 3.4.4 | 其他不予退还投标保证金的情形 | - （1）中标候选人无正当理由放弃中标项目资格的； （2）投标人存在弄虚作假行为的； （3）经监管部门认定投标人存在串通投标情形的。 |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □允许 |
| 3.7.1 | 服务方案编制的特殊要求 | （1）本招标项目重点难点：_______/________； （2）其他：____/_____。 投标人必须在技术文件中重点阐述。 |
| 4.2.2 | 投标文件是否退还 | 否 □是，退还安排： |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：见招标公告 开标地点：见招标公告 |
| 5.2 | 开标程序 | ☑公布投标人名称、标段名称、投标报价（或定价）、服务期限及其他内容。 □对商务及技术文件评审完成后，再开启投标人的报价文件并进行评审。 多标段开标顺序： |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：依法组建； 评标专家确定方式：依法确定。 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 不多于1家 |
| 7.1 | 中标候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：同招标公告发布媒介 公示期限： 3 日 |
| 7.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | ☑是 □否 |
| 7.5 | 中标通知书和中标结果通知发出的形式 | ☑书面 ¨数据电文 特别提醒：招标人确定中标人后，通过书面向中标人发出中标通知书。 |
| 7.6 | 中标结果公示媒介 | 公示媒介：同招标公告发布媒介 |
| 7.7.1 | 履约保证金 | 是否要求投标人递交履约保证金： 不要求 □要求 （1）递交形式： 银行转账 银行电汇 - 递交金额：中标金额的 ％。 |
| 10.1 | 重点提示 | （1）项目负责人必须是投标人本单位工作人员。 （2）投标人对所提交的投标人或拟派项目负责人业绩、投标人资质等证明资料承担缔约过失责任和法律责任。若投诉或举报人对前述资料或证明资料存在争议，进行有效投诉或举报，被投诉人、被举报人应当主动配合招标人调查，并在规定的期限内举证，提供有关证明资料的原件；拒不配招标人调查，且未在规定期限内举证、提供证明资料原件的，取消中标资格。 （3）中标人应在规定期限内提交履约保证金并与招标人签订合同，若中标人未能在规定期限内提交履约保证金或签订合同，招标人有权取消中标人中标资格。 （4）合同签订后，中标人存在规定时间内不组织人员进场开工，不履行合同义务等情况，招标人有权解除合同，并追究违约责任。 （5）中标人中标后被监管部门查实存在违法行为，不满足中标条件的，由招标人取消中标资格，并做好项目后续工作； （6）中标人在中标项目发生投诉、信访举报案件、履约存在争议时，拒绝协助配合有关部门调查案件的，招标人可以取消其中标资格或解除合同，并追究其违约责任。 |
| ....... | 其他补充说明 | 无 |

## 附录1  资格审查条件(资质最低条件)

资质证书及其他要求

1.具备有效的营业执照/事业单位法人证书。 2. 具备有效的资质证书（见招标公告要求）。 ......

注：投标人应提供营业执照/事业单位法人证书、资质证书等材料扫描件。

## 附录2  资格审查条件(业绩最低要求)

投标人业绩要求

业绩要求见招标公告要求。

注：

1.上述要求的业绩须为:

已完成的业绩：投标文件中须同时提供以下业绩证明材料：

（1）业绩合同扫描件加盖公章。

□正在履约或已完成的业绩：投标文件中须同时提供以下业绩证明材料：

（1）业绩合同扫描件；

（2）与该业绩对应的项目正在履约或已完成的证明材料（如验收报告或业主（或合同甲方）证明）。

已签订合同但尚未实施的业绩不予认可。即截至投标截止时间，项目如存在目前尚未开始履约、人员进场但尚未实质性开展、处于暂停等情况的，该业绩不予认可。

注(本项目不适用)：（1）正在履约或已完成的证明材料须加盖项目业主单位或合同甲方公章(证明材料已有项目业主单位或合同甲方公章的除外)，否则评标委员会不予认可。

（2）如果业绩合同和项目已完成（或正在履约）的证明材料中的合同金额、建筑面积等合同要素不一致的，以项目已完成（或正在履约）的证明材料为准。

（3）以上涉及到的证明资料信息应完整或能充分反映评审因素。如未能明确反映评审因素的（如合同总金额、面积等），应另附业主（或合同甲方）证明材料予以明确说明，须加盖项目业主单位或合同甲方公章，否则评标委员会不予认可。

## 附录3 资格审查条件(信誉最低要求)

信誉要求

投标人未被合肥市及其所辖县（市）、区（开发区）公共资源交易监督管理部门记不良行为记录的；或被记不良行为记录（以公布日期为准），但同时符合下列情形的： （1）开标日前（含当日）6个月内记分累计未满10分的； （2）开标日前（含当日）12个月内记分累计未满15分的； （3）开标日前（含当日）18个月内记分累计未满20分的； （4）开标日前（含当日）24个月内记分累计未满25分的。

注：投标人在投标函中承诺，不需要提供相关证明材料。如投标人承诺与实际不符，将视为投标人弄虚作假。

## 附录4  资格审查条件（项目负责人最低要求）

| 人 员 | 资格要求 |
| --- | --- |
| 项目负责人 | （1）项目负责人资格要求见招标公告。 （2）项目负责人业绩要求见招标公告。 |

注：

1.投标文件中提供项目负责人证书扫描件，同时提供项目负责人社保证明材料（社保缴费证明或社保的有效证明材料至少含养老保险）。社保证明材料要求如下：

投标文件中须提供投标人所属社保机构出具的拟委任的项目负责人 自2024年1月1日以来任意连续三个的社保缴费证明材料，项目负责人的社会保险的缴纳单位应当是投标人或者投标人不具备独立法人资格的分支机构。

如为事业单位参与投标，投标文件中须提供该事业单位为拟委任的项目负责人 自2024年1月1日以来任意连续三个的社保缴费证明材料。

如为事业单位附属的投标人参与投标，投标文件中须提供投标人所属事业单位为拟委任的项目负责人 自2024年1月1日以来任意连续三个的社保缴费证明材料，同时提供该事业单位出具的投标人为其附属单位的证明材料。

（工程检测、监测、测量项目使用上述三种情形，其余项目保留第一种）

2.项目负责人业绩要求:（不需要）

□已完成的业绩：投标文件中须同时提供以下业绩证明材料：

（1）业绩合同扫描件；

（2）与该业绩对应的项目已完成的证明材料（如验收报告或业主（或合同甲方）证明）。

□正在履约或已完成的业绩：投标文件中须同时提供以下业绩证明材料：

（1）业绩合同扫描件；

（2）与该业绩对应的项目正在履约或已完成的证明材料（如验收报告或业主（或合同甲方）证明）。

已签订合同但尚未实施的业绩不予认可。即截至投标截止时间，项目如存在目前尚未开始履约、人员进场但尚未实质性开展、处于暂停等情况的，该业绩不予认可。

注：（1）正在履约或已完成的证明材料须加盖项目业主单位或合同甲方公章(证明材料已有项目业主单位或合同甲方公章的除外)，否则评标委员会不予认可。（2）如果业绩合同和项目已完成（或正在履约）的证明材料中的合同金额、建筑面积等合同要素不一致的，以项目已完成（或正在履约）的证明材料为准。

（2）以上涉及到的证明资料信息应完整或能充分反映评审因素。如未能明确反映评审因素的（如合同总金额、面积或项目负责人名称等），应另附业主（或合同甲方）证明材料予以明确说明，须加盖项目业主单位或合同甲方公章，否则评标委员会不予认可。

## 附录5 资格审查条件（其他主要人员最低要求）

| 人员岗位 | 数 量 | 资历要求 |
| --- | --- | --- |

注：1.投标人应提供上表中       （人员岗位）的       证书（如要求）。

2.投标文件中须提供上表中       （人员岗位）的社保证明材料（社保缴费证明或社保的有效证明材料至少含养老保险）。社保证明材料要求如下：

投标文件中须提供投标人所属社保机构出具的拟委任的项目负责人 自2024年1月1日以来任意连续三个月的社保缴费证明材料，项目负责人的社会保险的缴纳单位应当是投标人或者投标人不具备独立法人资格的分支机构。

如为事业单位参与投标，投标文件中须提供该事业单位为拟委任的项目负责人 自2023年10月1日以来任意连续三个月的社保缴费证明材料。

如为事业单位附属的投标人参与投标，投标文件中须提供投标人所属事业单位为拟委任的项目负责人 自2024年1月1日以来任意连续三个月的社保缴费证明材料，同时提供该事业单位出具的投标人为其附属单位的证明材料。

（工程检测、监测、测量项目使用上述三种情形，其余项目保留第一种）

## 附录6  资格审查条件（其他要求）

## 总则

### 1.1 项目概况

1.1.1 根据《合肥文旅博览集团有限公司招标采购管理办法》，参照《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目地点：见投标人须知前附表。

1.1.5招标项目规模：见投标人须知前附表。

1.1.6招标项目预计进场日期：见投标人须知前附表。

1.1.7合同估算价：见投标人须知前附表。

### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 1.3招标范围、服务期限和质量标准

1.3.1招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2服务期限：见投标人须知前附表。

1.3.3质量要求：见投标人须知前附表。

### 1.4投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目的资质条件、能力和信誉：

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）业绩要求：见投标人须知前附表；

（3）信誉要求：见投标人须知前附表；

（4）项目负责人的资格及业绩要求：见投标人须知前附表；

（5）其他主要人员要求：见投标人须知前附表；

（6）其他要求：见投标人须知前附表。

需要提交的相关证明材料见本章第3.5款的规定。

1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；

（4）联合体各方应分别按照本招标文件的要求，填写投标文件中的相应表格，并由联合体牵头人负责对联合体各成员的资料进行统一汇总后一并提交给招标人；联合体牵头人所提交的投标文件应被认为已代表了联合体各成员的真实情况；

（5）尽管委任了联合体牵头人，但联合体各成员在投标、签约与履行合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任。

1.4.3 投标人（包括联合体各成员）不得与本标段相关单位存在下列关联关系：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本招标项目的代建人；

（6）与本招标项目的代建人同为一个法定代表人；

（7）与本招标项目的代建人在控股或参股关系；

（8）与本工程项目的其他工程咨询施工承包人以及建筑材料、建筑构配件和设备供应商有隶属关系或者其他利害关系；

（9）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.4.4投标人（包括联合体各成员）不得存在下列不良状况或不良信用记录：

（1）被设区的市级及以上建设行政主管部门/房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动的监督部门暂停或取消本次招标项目工程所在地或公共资源交易平台所在地的投标资格或禁止进入安徽合肥公共资源交易平台，且处于有效期内；

（2）在最近三年内（自投标截止之日向前追溯3年，下同）有骗取中标或串通投标或严重违约或重大质量问题的（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准），但前述行政处罚已完成信用修复的，自行政处罚作出机关或信用修复主管部门同意修复之日起满一年的，不受三年期限限制；

（3）被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；

（4）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（5）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单；

（6）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单；

（7）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入重大税收违法失信主体名单；

（8）投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人在近三年内有行贿犯罪行为的；

（9）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

### 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

### 1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。招标人不得组织单个或部分投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的项目场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.9.5 无论投标人是否到施工现场实地踏勘，中标后签订合同时和履约过程中，投标人不得以不完全了解现场情况或现场情况与招标文件描述不一致等为由，提出任何形式的增加服务费用或索赔的要求。

### 1.10 分包

1.10.1 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合以下规定：

（1）分包内容要求：允许分包的工作范围仅限于非关键性或者适合专业化队伍实施的专业工作，且经招标人认可。2）接受分包的第三人资格要求： 分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应，且国家及行业相关规定。

1.10.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

### 1.11 响应和偏差

1.11.1 投标文件偏离招标文件某些要求，视为投标文件存在偏差。偏差包括重大偏差和细微偏差。

1.11.2 投标文件应对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，视为投标文件存在重大偏差，投标人的投标将被否决。

投标文件存在第三章“评标办法”中所列任一否决投标情形的，均属于存在重大偏差。

1.11.3 投标文件中的下列偏差为细微偏差：

（1）在按照第三章“评标办法”的规定对投标价进行算术性错误修正及其他错误修正后，最终投标报价未超过最高投标限价（如有）或未被否决投标的情况下，出现第三章“评标办法”规定的算术性错误和投标报价的其他错误；

（2）投标文件个别文字有遗漏错误等不影响投标文件实质性内容的偏差。

1.11.4 评标委员会对投标文件中的细微偏差按如下规定处理：

（1）对于本章第1.11.3项（1）目所述的细微偏差，按照第三章“评标办法”的规定予以修正并要求投标人进行澄清；

（2）对于本章第1.11.3项（2）目所述的细微偏差，可要求投标人对细微偏差进行澄清。

## 2. 招标文件

### 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）招标人要求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第2.3款对招标文件所做的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。

### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有获取招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足5日，且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

### 2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有获取招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足5日，且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。

## 3. 投标文件

### 3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

商务及技术文件：

（1）投标函（不含报价）；

（2）法定代表人身份证明或授权委托书；

（3）联合体协议书；

（4）投标保证金；

（5）拟委任的主要人员汇总表；

（6）资格审查资料；

（7）技术方案；

（8）其他资料。

报价文件：

（1）投标函（含报价）；

（2）分项报价表（如有）；

（3）其他资料。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第3.1.1（4）目所指的投标保证金。

### 3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写分项报价表（如有）。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 本项目的报价方式见投标人须知前附表。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“分项报价表”（如有）中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

### 3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为30日。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

### 3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户开户证明。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

无论采取何种形式的投标保证金，投标保证金有效期均应与投标有效期一致。招标人如果按本章第3.3.3项的规定延长了投标有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人最迟将在中标通知书发出后5日内向中标候选人以外的其他投标人退还投标保证金，与中标人签订合同后5日内向中标人和其他中标候选人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

### 3.5 资格审查资料

3.5.1投标人应按投标人须知前附表附录要求提供资格审查资料，内容及格式见第六章“投标文件格式”要求。

3.5.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，资格审查资料应包括联合体各方相关情况。

3.5.3 招标人有权核查投标人在投标文件中提供的资料，若在评标期间发现投标人提供了虚假资料，其投标将被否决；若在签订合同前发现作为中标候选人的投标人提供了虚假资料，招标人有权取消其中标资格。

### 3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上技术方案的，视为提供备选方案。

### 3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。技术方案编制的特殊要求见投标人须知前附表。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关服务期限、投标有效期、招标人要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3  本项目要求提供纸质版投标文件，投标文件的制作应满足以下规定：

（1）投标文件应装订成册、密封，并在封面注明招标编号、投标项目等，同时在密封处加盖骑缝章；投标文件要求：正、副本各一份。

（2）在第六章“投标文件格式”中要求盖投标人盖章处，投标人均应加盖投标人公章。联合体投标的，除联合协议及联合体各成员单位提供的本单位证明材料外，投标文件由联合体牵头人按上述规定加盖联合体牵头人单位公章。

（3）投标文件制作完成后，投标人应对投标文件进行装订成册、密封，形成密封的投标文件，否则引起的责任由投标人自行承担。

3.7.4 因投标人自身原因而导致投标文件无法开标、评标，该投标视为无效投标，投标人自行承担由此导致的全部责任。

## 4. 投标

### 4.1 投标文件的密封和标记

投标文件应按照本章第 3.7.3 项要求制作并加密，未按要求加密的投标文件将被拒绝接收。

### 4.2 投标文件的递交

4.2.1投标人应当在第一章“招标公告”规定的投标截止时间前，将封装的投标文件送到指定开标地点。

4.2.2 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

### 4.3 投标文件的修改与撤回

在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。投标截止时间前未提交投标文件的，视为无效投标文件。未按规定密封或投标截止时间后送达的投标文件，应当拒收。

## 5. 开标

### 5.1 开标时间和地点

招标人在本章第4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间）和地点组织公开开标，所有投标人的法定代表人或其委托代理人可以参加。

### 5.2 开标程序

开标时，招标人现场公布开标结果，公布内容包括投标人名称、投标价格及招标文件规定的内容。

招标人将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。

### 5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标过程中提出；招标人当场对异议作出答复，并记入开标记录。

## 6. 评标

### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3 评标

6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

## 7. 合同授予

### 7.1 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限依法公示中标候选人，公示期不得少于3日。

### 7.2 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

### 7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

### 7.4 定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

### 7.5 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人按投标人须知前附表规定的形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

### 7.6 中标结果公示

招标人在确定中标人之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限依法公示中标结果。

### 7.7履约保证金(本项目不需要)

7.7.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的   %。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.7.2 中标人不能按本章第7.7.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

### 7.8 签订合同

7.8.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.8.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.8.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

## 8. 重新招标和不再招标

### 8.1 重新招标

依法必须招标的项目有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）中标候选人均未与招标人签订合同的；

（4）法律、法规规定的其他情形。

### 8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

## 9. 纪律和监督

### 9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 9.5 投诉

9.5.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起5日内向招标人监察部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

9.5.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第2.4款、第5.3款和第7.2款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第9.5.1项规定的期限内。

## 10. 需要补充的其他内容

### 10.1重要提示

（1）项目负责人必须是投标人本单位工作人员。

（2）投标人对所提交的投标人或拟派项目负责人业绩、投标人资质等证明资料承担缔约过失责任和法律责任。若投诉或举报人对前述资料或证明资料存在争议，进行有效投诉或举报，被投诉人、被举报人应当主动配合招标人调查，并在规定的期限内举证，提供有关证明资料的原件；拒不配招标人调查，且未在规定期限内举证、提供证明资料原件的，取消中标资格。

（3）中标人应在规定期限内提交履约保证金并与招标人签订合同，若中标人未能在规定期限内提交履约保证金或签订合同，招标人有权取消中标人中标资格。

（4）合同签订后，中标人存在规定时间内不组织人员进场开工，不履行合同义务等情况，招标人有权解除合同，并追究违约责任。

（5）中标人在中标项目发生投诉、信访举报案件、履约存在争议时，拒绝协助配合有关部门调查案件的，招标人可以取消其中标资格或解除合同，并追究其违约责任。

（6）中标人在中标项目发生投诉、信访举报案件、履约存在争议时，拒绝协助配合执法部门调查案件的，招标人可以取消其中标资格或解除合同，并追究其违约责任。

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

# 第三章 评标办法

# 综合评估法（有效价格）

- 评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评标办法 | 中标候选人排序方法 | 评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，由评标委员会根据投标文件投票，按少数服从多数的原则确定中标候选人顺序。 |
|  |  | 最多可中标段数量 |  |
| 2.2.1 | 分值构成 | 分值构成 （总分100分） | （1）商务部分： 32 分 （2）技术部分： 38 分 （3）投标报价： 30 分 |
| 2.2.2 | 评标基准价计算 | 价格分评标基准价计算 | 价格分统一采用综合评分法，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30％×100 |

- 商务及技术文件初步评审标准

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照/事业单位法人证书、资质证书一致。名称变更的，应当提供证书颁发等单位提供的变更说明 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的规定，关键字迹清晰可辨 |
|  |  | 签字盖章 | 符合第二章“投标人须知”第3.7.3项规定 |
|  |  | 联合体投标人（本招标项目不适用） | 提交符合招标文件要求的联合体协议书，明确各方承担连带责任，并明确联合体牵头人 |
|  |  | 备选投标方案 | 除招标文件明确允许备选投标方案外，投标人不得提交备选投标方案 |
|  |  | 未出现投标报价 | 商务及技术文件中未出现有关投标报价的内容 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照/事业单位法人证书，如为联合体投标，联合体各方均须提供 |
|  |  | 资质等级 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 业绩要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 信誉要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。投标人在投标函中承诺，不需要提供相关证明 |
|  |  | 项目负责人 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 其他主要人员 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 联合体投标人（本招标项目不适用） | 符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定 |
|  |  | 不存在禁止投标的情形 | 不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项或第1.4.4项规定的任何一种情形。投标人在投标函中承诺，不需要提供相关证明 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 服务期限 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |
|  |  | 质量要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定 |
|  |  | 权利义务 | 符合第二章“投标人须知”第1.11.2项规定 |
|  |  | 投标人承诺 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 服务方案 | 符合第五章“招标人要求”中的实质性要求和条件 |
|  |  | 偏差 | 符合第二章“投标人须知”第1.11.1项规定，投标文件中没有招标人不能接受的条件 |
|  |  | 其他实质性要求 | 投标文件对招标文件的其他实质性要求和条件作出响应 |

- 报价文件初步评审标准

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照/事业单位法人证书、资质证书一致。 名称变更的，应当提供证书颁发等单位提供的变更说明 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的规定，关键字迹清晰可辨 |
|  |  | 签字盖章 | 符合第二章“投标人须知”第3.7.3项规定 |
|  |  | 备选投标方案 | 除招标文件明确允许备选投标方案外，投标人不得提交备选投标方案 |
|  |  | 未出现异常情形 | 不同投标人未出现使用相同的机器识别码进行投标的情形 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |
|  |  | 投标报价 | （1）投标报价未超过招标文件设定的最高投标限价（如有）； （2）投标报价的大写数值能确定具体数值，未出现数量级错误、报价金额单位错误； （3）同一投标人未递交两个以上不同的投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外； |
|  |  | 其它情形 | （1）投标文件中不得存在招标人不能接受的其它实质性条件； （2）法律、法规规定的其它情形。 |

- 商务、技术及报价文件详细评审标准

| 类别 | 评分内容 | 评分标准 | 分值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务部分 | 投标人资信、认证 | 投标人具有安徽省安防行业资质证书得3分，具有安全生产许可证得3分，满分6分。 注：投标文件中提供证书扫描件作为评审依据。 | 0-6分 |
|  | 拟委任人员资格 | （1）投标人具有建造师注册证书得4分，不提供不得分； （2）投标人拥有安徽省安全技术防范行业技术人员能力考核评价证书数量；每提供一个，得2分，最高4分，不提供不得分； （3）维保技术人员具有系统集成项目管理工程师证书得4分，不提供不得分； 同一人具有多个证书的，不累计得分。 注：投标文件中提供上述人员的证书扫描件，同时提供上述人员社保证明材料。社保证明材料要求如下：投标文件中须提供投标人所属社保机构出具的上述人员自2024年1月1日以来任意连续三个月社保缴费证明（或其他能够证明上述人员参加社保的有效证明）材料，上述人员的社会保险的缴纳单位应当是投标人。 | 0-12分 |
|  | 投标人业绩 | 1、自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人具有办公楼或写字楼维保业绩同时包含视频监控系统和道闸系统，得5分，满分5分, 不提供不得分； 2、自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人具有视频监控系统或道闸系统维保业绩，每提供一个，得3分，最高9分，不提供不得分。 注：1.投标人资格审查用业绩不参与评分； 2.投标文件中提供符合投标人须知前附表附录2要求的业绩证明材料扫描件。 3.本招标项目投标人业绩（详细评审）数量：4个。 | 0-14分 |
| 技术评分标准 | 视频监控、道闸系统设备维护方案 | 根据投标人提供的监控系统、道闸系统设备维护方案服务标准、服务细则等进行综合评审： 7分﹤F≤10分； 4分≤F≤7分； 0分﹤F≤4分； 注：未提供此项不得分。 | 0-10分 |
|  | 监控、道闸系统应急性突发事件响应方案 | 根据投标人提供的监控、道闸系统应急性突发事件响应方案服务标准、服务细则等进行综合评定： 7分﹤F≤9分； 4分≤F≤7分； 0分﹤F≤4分； 注：未提供此项不得分。 | 0-9分 |
|  | 配件供货方案 | 评委根据维保零部件清单报价的优惠程度、合理性，零部件质量保证措施，与其他投标人综合比较后，进行综合评分。 投标人需提供关于配件耗材储备情况的图片及文字说明。 方案完整、科学、合理得7＜F≤10分；较完整、科学、合理得5＜F≤7分；笼统、一般得1≤F≤5分。未提供不得分。 注：中标后，招标人可要求对中标人配件耗材存放地进行现场验证，中标人须配合招标人验证工作，对于现场情况与投标文件内容不符的或不予配合的投标人有权取消其中标资格。 | 0-10分 |
|  | 便利化服务 | 评标委员会根据各投标人针对本项目提供便利化服务方案，通过对便利化服务方案的完整性、可操作性、响应及时性以及便利化服务人员的技术能力等方面进行综合评分。方案完整、科学、合理得7＜F≤9分；较完整、科学、合理得5＜F≤7分；笼统、一般得1≤F≤5分。未提供不得分。 | 0-9分 |
| 报价评分标准 | 价格分 | 价格分统一采用综合评分法，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30％×100 | 0-30 |

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法（有效价格）。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，按照评标办法前附表中的规定确定中标候选人顺序。

本次评标的先后顺序及最多可中标段数量详见评标办法前附表。投标人使用相同的项目负责人或主要人员投多个标段的，最多只能中一个标段。被推荐为第一中标候选人的标段个数已达到最多允许中标的标段个数的投标人，在后续标段不再被推荐为中标候选人，但仍参与评审。

评标结束后如有某标段的第一中标候选人发生变化的情况，不影响其他标段排序。

## 2. 评审标准

### 2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

### 2.2 分值构成与评分标准

- 2.2.1 分值构成

（1）商务部分：见评标办法前附表；

（2）技术部分：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表。

- 2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

- 2.2.3 评分标准

（1）商务评分标准：见评标办法前附表；

（2）技术评分标准：见评标办法前附表；

（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表。

## 3. 评标程序

### 3.1 商务及技术文件初步评审

评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.2项、第2.1.3项规定的评审标准对商务及技术文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。

### 3.2商务及技术文件详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值对投标文件的商务文件、技术文件进行打分，并计算出商务技术综合得分。评标委员会成员总数为5人时，投标人本章第2.2.3项第（1）～（2）目每一目的得分以评标委员会各成员每一目的打分平均值确定。评标委员会总数为7人及以上时，投标人本章第2.2.3项第（1）～（2）目每一目的得分以评标委员会各成员每一目打分去掉一个最高分和最低分后的平均值确定。

（1）按本章第2.2.3（1）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分A；

（2）按本章第2.2.3（2）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分B；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B。

### 3.3 报价文件公布

商务文件、技术文件评审结束后，对通过商务和技术文件评审的投标文件报价文件进行公布。

### 3.4 报价文件初步评审

3.4.1 评标委员会依据本章第2.1.1款、第2.1.3款规定的评审标准对报价文件进行评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。

3.4.2 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；

（4）如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

3.4.3投标人投标报价明显缺乏竞争性的，评标委员会可以否决所有投标。

### 3.5 报价文件详细评审

3.5.1评标委员会按本章第2.2.3（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C。

3.5.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.5.3投标人综合得分=A+B+C。

3.5.4评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

### 3.6 否决投标的其他情形

评标委员会应对在评标过程中发现的投标人与投标人之间、投标人与招标人之间存在的串通投标的情形进行评审和认定。投标人存在串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的，评标委员会应否决其投标。

- （1）有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

a.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

b.投标人之间约定中标人；

c.投标人之间约定部分投标人放弃投标或中标；

d.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

e.投标人之间为谋取中标或排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

- （2）有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

a.不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；

b.不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

c.不同投标人的投标文件载明的项目管理机构成员为同一人；

d.不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

e.不同投标人的投标文件相互混装；

f.不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出。

- （3）有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：

a.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

b.招标人直接或间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

c.招标人明示或暗示投标人压低或抬高投标报价；

d.招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

e.招标人明示或暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

f.招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

- （4）投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：

a.使用通过受让或租借等方式获取的资格、资质证书投标；

b.使用伪造、变造的许可证件；

c.提供虚假的财务状况或业绩；

d.提供虚假的项目经理或主要技术人员简历、劳动关系证明；

e.提供虚假的信用状况；

f.其他弄虚作假的行为。

### 3.7 投标文件的澄清、说明或补正

3.7.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.7.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.7.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

### 3.8 评标结果

3.8.1 除第二章投标人须知前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排列顺序。

3.8.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交评标报告。评标报告应当如实记载以下内容：

（1）基本情况和数据表；

（2）评标委员会成员名单；

（3）开标记录；

（4）符合要求的投标人一览表；

（5）否决投标情况说明；

（6）评标标准、评标方法或者评标因素一览表；

（7）评分比较一览表；

（8）经评审的投标人排序；

（9）推荐的中标候选人名单与签订合同前要处理的事宜；

（10）澄清、说明事项纪要。

- 第四章  合 同

招标人（甲方）：

投标人（中标人）：

签订地点：

招标项目名称：

招标项目编号：

经本项目评审小组评审，决定将合同授予中标人。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，根据《中华人民共和国民法典》之规定及本项目招标文件、中标通知书等相关资料的要求，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

一.合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照谈判文件确定的事项前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1本合同及其补充合同、变更协议；

1.2中标通知书；

1.3投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.4谈判文件（含澄清或者修改文件）；

1.5 招标文件（磋商文件）；

1.6其他相关文件。

二、确认与承诺

1、双方一致确认，合肥市蜀山区投资大厦项目、绿轴车库(含山体车库)项目，甲方作为投资大厦项目和绿轴车库(含山体车库)项目的物业管理单位，经公开招投标后，确定乙方为中标人，特聘请乙方提供投资大厦项目、绿轴车库(含山体车库)视频监控，投资大厦项目、山体车库道闸设施维保服务。

2、乙方向甲方承诺，乙方具备提供视频监控、道闸设施维修保养服务的全部合法资质及专业能力。

三、服务内容及要求

1、合同标的物

1.1名称：维护和保养投资大厦视频监控、道闸系统，绿轴车库南1、南2库、山体车库视频监控系统和山体车库道闸系统，具体维保范围详见技术条款。

1.2地址：合肥市天鹅湖南岸及市政府北山坡；

1.3地址：投资大厦位于习友路与茂荫路交口。

2、合同期限

2.1 本合同期限为壹年，从 2024年月日起至  2025 年月日止

2.2合同期满后，如乙方履约情况良好，业主方及甲方考核合格且符合项目现场服务需求，可以续签下壹年度合同，续签次数不超过2次。

2.3合同履行期间，若因甲方失去其中部分项目物业管理权而导致本合同无法履行，在管项目维保费按分项目费用执行维保合同；若失去全部物业管理权而导致本合同无法履行，本合同自动终止，甲方无需向乙方承担任何责任。

3、合同金额及付款方式

3.1 本合同金额为人民币元/年，（大写整），其中投资大厦维保费为：元；绿轴车库山体车库维保费为：元。包括但不限于人工费、材料费、机械费、维修费、保险费、利润、税金等乙方完成本合同项下全部义务所需的一切费用。除本合同另有约定之外，甲方无需就本合同项下服务向乙方或第三方支付任何其他费用。

3.2 本合同签订生效满6个月且乙方无任何违约情形的，甲方向乙方支付本合同总金额的50%；合同期满且乙方无任何违约情形的，甲方自合同期满之日起十五个工作日内向乙方支付合同剩余总金额50%。乙方需在每次要求甲方付款前提供符合国家规定的与每次付款金额等额且合法的增值税专用发票（税率为【】%）。否则，甲方有权拒绝付款且不承担违约责任，乙方的各项权利义务仍按照本合同约定履行。

乙方指定收款账户信息如下：

开户行：

账户名称：

账号：

乙方保证提供的账户信息准确无误，乙方账户信息如有变更，应在合同规定的付款时间基础上至少提前7日以书面方式通知甲方。如乙方未按时通知或通知有误而导致甲方延期付款或无法转账的，甲方不承担任何责任。

4、甲、乙双方的权利和义务

4.1 甲方的权利和义务

4.1.1 甲方应为乙方提供必要的电源，提供高处设备维修所需的与设备高度相应的登高工具（脚手架、梯子等）。

4.1.2设备发生故障后，甲方需及时通知乙方，并有义务提供设备及其运行的准确信息。

4.1.3 在乙方责任（维保范围外的、非乙方原因造成的）以外的设备或料件损坏，其更换或维修之费用将由甲方承担。甲方有新要求或国家有关标准规定发生改变需增加设备装置时，由甲方支付增加的设备或材料费。

4.1.4 向乙方提供其它应协助配合的工作。

4.2 乙方的权利和义务

4.2.1 定期对维保设备进行维护和保养，每月对设备系统进行例行检查，并填写维保记录单，经甲方签字确认，以确保设备的正常运行。

4.2.2 在接到甲方维修通知后，乙方应在2小时内赶到现场并在两天内完成维修工作。

4.2.3 若因设备损坏较严重，对于摄像机等常用设备乙方提供代用设备，其他高价值设备需及时向甲方通报，确定处理意见；

4.2.4 自行配备维保所需的工具及设备。

4.2.5 乙方应随时听取甲方的反馈意见，对设备不正常的运行状况，做认真分析及整改。

4.2.6 本合同期内，设备及材料的维修或更换费用在200元以下（含200元）的，均由乙方承担；在200元以上的，甲方可自行购买设备，乙方免费调试安装；甲方也可委托乙方按合同约定提供，产生的费用经甲方签字确认后一月内支付给乙方，零配件价格参照价格清单。

4.2.7 乙方在服务过程中需要更换设备、更换配件等内容，所产生的费用，只能收取甲方设备成本费；同时在更换工作展开前，甲方需签字确认此次更换的内容；合同以外的服务由双方协商处理。

4.2.8监控系统有线路损坏的，甲方可自行组织线路敷设，乙方免费提供线路走向、施工方案等技术指导，以及免费安装调试等，不另收费。

安全责任：

５.1、乙方在履行本合同过程中，应切实落实安全生产责任制，加强人员管理，确保规范施工，防范安全生产事故。乙方在履行本合同过程中发生的任何人员的人身伤害财产损害或意外事故，均应由乙方负责处理并承担全部费用；因此给甲方或第三方造成损失的，由乙方予以全额赔偿。

５.2、乙方严格按照甲方确认的检查、维护方式、方法以及质量标准要求进行维护、维修，做好各项质量检查记录。严格执行安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定，确保达到合同约定及甲方要求。

6.违约与争议

6.1 乙方未按照合同约定提供维修服务的，甲方有权按次（200元（大写：人民币贰佰元整）/次）扣除服务费用；发生三次以上（含三次）的甲方有权单方面解除本合同并要求乙方按本合同维保费用总额的10%向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的全部损失。

6.2乙方未能按合同约定完成定期保养工作，每发生一次，须向甲方支付人民币500元（大写：人民币伍佰元整）的违约金；发生三次以上（含三次）的甲方有权单方面解除本合同并要求乙方按本合同维保费用总额的10%向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的全部损失。

6.3 乙方有本合同6.1条、6.2条约定的违约情形的，甲方有权自行或委托第三人代替乙方履行相关义务，因此发生的一切费用由乙方承担。

6.4若投资大厦、绿轴车库南1、南2及山体咖啡馆内发生盗窃等意外事件，乙方维保范围内设备因乙方责任未及时修复，不能正常使用而产生的有关责任由乙方承担。

6.5乙方存在本合同约定的违约情形的，乙方依据本合同约定应向甲方支付的违约金、赔偿金等款项，甲方有权从应支付给乙方的维保费中直接扣除。不足抵扣的，甲方有权就不足部分继续向乙方追偿，乙方对此无异议，但甲方未扣除的并不视为对权利的放弃。

6.6因乙方违约造成甲方损失的，乙方还应赔偿甲方为维护自身合法权益而支出的包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费、文印费、诉讼保全费、保险费等一切支出。

6.7在乙方完全履行本合同项下义务的情况下，甲方逾期付款且乙方发出书面催款通知后7日仍未付款的，每逾期一日，应按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率支付应付未付款的违约金，除此之外不承担其他责任。

7、其它约定

7.1 本合同所附技术条款为合同的附件，本合同附件系本合同的必须、有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

7.2 本合同未尽事宜，双方另行商定，或签订补充协议。

7.3 本合同执行过程中发生的纠纷，双方应友好协商解决，协商不成的可向合同签订地有管辖权的人民法院起诉。

7.4本合同一式肆份，甲方执叁份、乙方执壹份，均具有同等法律效力；本合同由甲乙双方于2021年   月 日签订于合肥市蜀山区，自双方签字并盖章之日起生效。

7.5双方同意，合同载明的地址为双方约定的法律文书送达地址，寄往该地址的各类法律文书，自交邮之日起3日后视为送达之日。任何一方地址有变动的，应提前15日以书面形式通知其他两方，否则视为地址未变动。

四、技术条款

1、乙方维保服务的内容及责任

投资大厦视频监控系统道闸系统红门车牌识别广告道闸一体机系统2套；及13个点位视频监控系统；

2、山体车库红门车牌识别直杆道闸一体机2套，绿轴车库及山体车库视频监控系统维护保养维保范围为，包含并不限于以下主要设备。

| 南1车库监控 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备材料名称 | 品牌/型号 | 产地 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 400万网络枪机 | 海康 400万网络 | 杭州 | 台 | 83 |  |
| 2 | 枪机支架 | 海康 配套 | 杭州 | 个 | 83 |  |
| 3 | 插墙式12V电源 | 小耳朵 12V2A | 深圳 | 个 | 83 |  |
| 4 | 前端设备箱 | 150*150*100mm | 南京 | 个 | 83 |  |
| 5 | 桥架200*50mm | 国产 定制 | 南京 | 米 | 1000 |  |
| 6 | 镀锌φ20 | 国产 定制 | 南京 | 米 | 1660 |  |
| 7 | UTP6E网线 | 国产 UTP6E | 南昌 | 箱 | 32 |  |
| 8 | RVV2*1.0电源线 | 国产 RVV2*1.0 | 南昌 | 米 | 4150 |  |
| 9 | 强电接入线3*2.5 | 国产 3*2.5 | 南昌 | 米 | 850 |  |
| 10 | 8芯单模双层铠装光缆 | 国产 8芯单模 | 南昌 | 米 | 3550 |  |
| 11 | 网络设备汇聚箱 | 国产 定制 | 南京 | 台 | 12 |  |
| 12 | 8口光缆终端盒 | 国产 定制 8口 | 深圳 | 个 | 24 |  |
| 13 | LC单芯单模光纤跳线 | 国产 LC | 深圳 | 条 | 24 |  |
| 14 | 千兆光纤收发器 | TP-LINK FC311 | 深圳 | 对 | 12 |  |
| 15 | 机架式千兆光纤收发器 | TP-LINK FC1400 | 深圳 | 台 | 1 |  |
| 16 | 24口千兆汇聚交换机 | 新华三 WS5820-28P-WiNet | 深圳 | 台 | 12 |  |
| 17 | 网络核心交换机 | 新华三 LS-7503E | 深圳 | 台 | 1 |  |
| 18 | 高清NVR(16盘位) | 海康 DS-8632N-I16 | 杭州 | 个 | 4 |  |
| 19 | 监控专业8T硬盘 | 希捷 ST8000VX0002 | 北京 | 块 | 32 |  |
| 20 | 管理电脑 | 联想 天逸510Pro | 北京 | 台 | 1 |  |
| 21 | 控制台 | 国产 定制 | 南京 | 台 | 1 |  |
| 22 | 机柜 | 图腾 600*600*2000mm | 深圳 | 台 | 1 |  |
| 南2车库监控 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备材料名称 | 品牌/型号 | 产地 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 400万网络枪机 | 海康 400万网络 | 杭州 | 台 | 53 |  |
| 2 | 枪机支架 | 海康 配套 | 杭州 | 个 | 53 |  |
| 3 | 插墙式12V电源 | 小耳朵 12V2A | 深圳 | 个 | 53 |  |
| 4 | 前端设备箱 | 国产 150*150*100mm | 南京 | 个 | 53 |  |
| 5 | 桥架200*50mm | 国产 定制 | 南京 | 米 | 800 |  |
| 6 | 镀锌φ20 | 国产 定制 | 南京 | 米 | 980 |  |
| 7 | UTP6E网线 | 国产 UTP6E | 南昌 | 箱 | 18 |  |
| 8 | RVV2*1.0电源线 | 国产 RVV2*1.0 | 南昌 | 米 | 2650 |  |
| 9 | 强电接入线3*2.5 | 国产 3*2.5 | 南昌 | 米 | 450 |  |
| 10 | 8芯单模双层铠装光缆 | 国产 8芯单模 | 南昌 | 米 | 2120 |  |
| 11 | 网络设备汇聚箱 | 国产 定制 | 南京 | 台 | 8 |  |
| 12 | 8口光缆终端盒 | 国产 8口 | 深圳 | 个 | 16 |  |
| 13 | LC单芯单模光纤跳线 | 国产 LC | 深圳 | 条 | 16 |  |
| 14 | 千兆光纤收发器 | TP-LINK FC311 | 深圳 | 对 | 8 |  |
| 15 | 机架式千兆光纤收发器 | TP-LINK FC1400 | 深圳 | 台 | 1 |  |
| 16 | 24口千兆汇聚交换机 | 新华三 WS5820-28P-WiNet | 深圳 | 台 | 8 |  |
| 17 | 网络核心交换机 | 新华三 LS-7503E | 深圳 | 台 | 1 |  |
| 18 | 高清NVR(16盘位) | 海康 DS-8632N-I16 | 杭州 | 个 | 3 |  |
| 19 | 监控专业8T硬盘 | 希捷 ST8000VX0002 | 北京 | 块 | 48 |  |
| 20 | 管理电脑 | 联想 天逸510Pro | 北京 | 台 | 1 |  |
| 21 | 控制台 | 国产 定制 | 南京 | 台 | 1 |  |
| 22 | 机柜 | 图腾 600*600*2000mm | 深圳 | 台 | 1 |  |
| 山体咖啡馆监控 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备材料名称 | 品牌/型号 | 产地 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 200万网络枪机 | 海康200万 | 杭州 | 台 | 4 |  |
| 2 | 200万网络球机 | 海康200万高速球 | 杭州 | 台 | 30 |  |
| 3 | 网络交换机 | 国产 16口 | 中国 | 台 | 1 |  |
| 4 | 高清NVR | 海康 配套 | 杭州 | 个 | 3 |  |
| 5 | 显示器 | 国产 定制 | 中国 | 台 | 4 |  |
| 6 | 控制台 | 国产 定制 | 南京 | 台 | 1 |  |
| 7 | 机柜 | 国产 定制 | 深圳 | 台 | 1 |  |

  - 预防性保养

1.2.1 每月对设备定检一次，检查系统工作情况；检查所有图像有无正常显示，有无波纹、抖动；检查硬盘录像机工作情况，检查录像完整程度，硬盘工作情况，清理灰尘；检查大屏、矩阵设备工作情况，接头是否牢固、清理灰尘。每2个月设备停电3小时进行全面除尘检查、摄像头护罩清洁。

1.2.2 测试记录各设备的运行状态，如正常，则在对应的维护检查表内写测试数据；如有异常，则在表格内写测试数据，在备注栏内写原因；并在遗留问题中总结测 试结果。对非测试项目的问题在检修过程中是否发现新的问题及对内容作填写， 同时在相应的设备记录表上填写详细的异常内容，并按合同相关规定进行处理。

  - 召修服务

1.3.1 维护内容及流程简述

- 电话远程维护： A、指导进行常规检查、处理一般故障 B、判断故障范围，根据故障难度，调度工程师现场服务。

- 上门现场服务： A、查看现场，判断类别，报告相关技术问题 B、救助实施，恢复设备运行正常，完毕清理现场，有始有终。C、填写维修、保养报告单，让甲方工程师确认签名。

- 本服务合同签订后，乙方将对甲方所有的信息系统进行一次全面的检测及整理，规范并出具相关的文档资料及管理规章制度，供甲方备档。将根据工作内容安排专业的工程师为甲方进行全面的服务。乙方继续向甲方提供系统升级，扩展，设备选型方面的咨询服务，如果是对现有设备进行升级，将 不再另外收取费用（设备购买费用另计）。

1.3.2 响应时间

- 一般情况：乙方接到甲方报修通知后半小时内响应，不能远程排除的故障4小时内到达现场，正常情况下48小时内排除故障。

- 特殊情况：特殊部位、重点区域故障报修后半小时内响应，2小时内到达现场，24小时内排除故障。

2、附件：设备配件清单及价格

投标人还提供的配件价格报价清单，经过审核后作为合同附件，合同期内招标人如委托投标人代为购买的配件，按合同附件价格供货。维修所需的材料和配件也可由招标人自行购买；投标人负责安装调试不收取任何人工费用。所购配件需为原厂同型号配件，通用配件除外。

甲   方（章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

联系电话：

乙   方（章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

联系电话：

备注：本合同的约定如与本项目谈判文件的投标人须知前附表和招标人要求的约定有冲突时，以投标人须知前附表和招标人要求的约定为准。

- 廉  政  协  议

甲方：

乙方：

为进一步完善监督制约机制，防止发生各种牟取不正当利益的违法违纪行为，促进双方诚信经营、廉洁从业，防范商业贿赂，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和省、市廉政建设的规定，甲乙双方自愿签订本廉政协议，共同遵照执行。

第一条  甲乙双方的权利和义务

（一）甲乙双方自觉遵守《中华人民共和国反不正当竞争法》、国家工商行政管理局《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》、国家最高人民检察院、最高人民法院《关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见》及相关法律法规和廉政建设的规定。

（二）严格执行合同的要求，自觉履行合同约定的相关义务。

（三）在业务活动中坚持公开、公正、诚信、透明的原则，不得损害国家、集体利益。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，应及时提醒对方纠正。情节严重的，应向其上级有关部门举报、建议给予处理，并有权要求告知处理结果。

第二条  甲方的义务

(一)甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方单位或个人支付的费用等。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请和娱乐活动；不得参与任何形式的赌博，严禁通过赌博方式取得乙方及其工作人员的财物；不得接受乙方提供的通讯工具和高档办公用品等。

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四）甲方工作人员不得在乙方有关联的企业兼职，不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方业务有关的经济活动。

（五）甲方工作人员不得以明显低于市场的价格向乙方购买房屋、汽车等物品；不得以明显高于市场的价格向乙方出售房屋、汽车等物品；不得以其他交易形式非法收受请托人财物。

（六）甲方工作人员不得利用职务之便收受乙方以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费等各种名义给予或赠送的钱物。

（七）甲方工作人员不得接受乙方给予或赠送的干股或红利。

（八）甲方任何人不得以个人的名义向乙方推荐设备、部件等供货商以及其他合作单位。

第三条  乙方的义务

(一)乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二)乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

(三)乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具和高档办公用品等物品，也不得为甲方提供与工作无关的房屋、汽车等。

（五）乙方不得与甲方工作人员就合同中的质量、数量、价格、工程量、验收等条款进行私下商谈或者达成默契。

（六）乙方不得以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费等各种名义向甲方工作人员给予或赠送钱物。

（七）乙方不得向甲方工作人员提供干股或红利。

（八）乙方须按文旅博览集团纪委要求开展相关工作。

第四条  违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本协议第一、二条规定。甲方按管理权限，对相关责任人依据有关规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

投诉联系部门：   。联系电话，举报邮箱：

（二）乙方及其工作人员违反本协议第一、三条规定。根据具体情节和造成的后果，甲方有权依据法律法规及合同约定对乙方采取以下一种或多种处理办法：

1．向建设行政部门、招投标管理部门及乙方上级主管部门通报，建议作出相应处理；

2．甲方有权扣除乙方履约保证金全部或部分（视情节严重性而定）；

3．乙方一定期限内（6个月至5年，具体由甲方根据情况而定）不得参与甲方作为发包人（业主）的工程项目投标和物资采购等相关业务；

4．终止或解除双方已签订的包括（不限于）本合同在内的所有合同。

甲方作出的处理意见，乙方应无条件接受并承担给甲方造成的损失，全额返还通过不正当手段从甲方获取的非法所得，并承担相应的法律责任。

第五条  双方约定

本协议由双方或双方上级单位负责监督。可由甲方或甲方上级单位的纪检监察部门约请乙方或乙方上级单位的纪检监察部门对本协议履行情况进行检查，提出在本协议规定范围内的裁定意见。

第六条  本协议有效期为甲乙双方签署之日起至合同终止。

第七条  本协议作为合同的附件，与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：                   乙方（盖章）：

法定代表人或	 法定代表人或

授权代表：   (职务)               授权代表：  （职务）

姓名     	 姓名

签字：                            签字：

廉政监督联系人                    廉政监督联系人

姓名                              姓名

签字：                            签字：

电话：            电话：

地址：                            地址：

日期：                            日期：

# 第五章  招标人要求

一、项目概况

1、地址：投资大厦位于习友路与茂荫路交口（视频监控及道闸数量附后）；

2、地址：合肥市天鹅湖南岸及市政府北山坡（视频监控及道闸数量附后）。

二、服务内容及要求

对投资大厦、绿轴车库（含山体车库）视频监控系统，投资大厦、山体车库车行道闸系统维保服务，包括但不限于：1）定期保养巡检； 2）故障及时处理； 3）设备及时维修（仅收材料费）；4）现场技术支持（日常性、预防性的事前服务）；5）其他必要的专业服务。

1、维保工作要求

1.1 视频监控、道闸系统运行过程中发生故障的抢修工作

中标人应严格遵照招标文件规定执行，对于视频监控、道闸系统运行过程中发生的故障抢修工作如下响应：

1.1.1提供24小时的随传随到的紧急维修服务。

1.1.2做到在工作时间或非工作时间时，接到招标人设备故障要求抢修的通知后，立即作好故障抢修的一切准备工作，在2小时内派有经验的工程师到招标人指定的设备现场进行维修，并保证在24小时内修复故障（设备本身损坏原因除外），使视频监控、道闸系统恢复正常。

1.1.3遇有特殊情况不能按时修复的，中标人应立即向招标人报告故障原因和存在的困难。

1.2 定期检测系统功能，保证系统正常运行

中标人须定期对视频监控、道闸设施进行测试、检查及时更换已损坏的零部件，确保视频监控、道闸设施完好，保证系统正常运行。

1.3 系统运行过程中损耗及失效的设备零部件的调换

在视频监控、道闸系统运行或检测过程中，发现损耗或失效设备零部件，中标人须做到及时更换，并向招标人传授新更换零部件维护保养技术。

1.4 技术咨询、培训等方面服务

中标人应为本项视频监控、道闸设施维保工程提供相关的技术咨询、培训等方面的服务，具体如下：

1.4.1技术咨询

提供本项维保工程需要的相关技术资料及支持，及时更新产品信息服务，收集和整理各类新产品信息，及时将信息传递给招标人。

1.4.2培训

视频监控、道闸系统各系统在经维保服务后，进入正常运行状况，应根据维保服务单位项目制定出视频监控、道闸值班人员的不少于4小时培训计划。培训计划内容主要是组织相关视频监控、道闸系统资料，编号，编写通俗易懂的教材，安排专业工程师分类分项进行视频监控、道闸设备、规范规定、系统操作、故障识别、故障排除等方面知识了解、掌握，具备监控、道闸值班应知应会的能力，达到上岗基本要求。

2、维保方法

乙方须对本合同范围内视频监控、道闸设施维保工程提供系统的服务。

2．1服务措施

根据本工程维修保养特点，乙方提供如下工程维保服务措施：

2.1.1维保项目技术摸底

乙方组织专业技术力量，配备专业的仪器、仪表、检测设备，有计划的听取招标人和相关部门对监控、道闸设施现状的要求，根据初建时监控、道闸工程设计施工图纸，掌握维保系统设备规格、型号、品牌、运行情况，全面检查监控、道闸系统存在的技术问题，清查设备存在的使用问题，整理出完整的工程维保技术手册和技术文件，制定出切实可行、可靠的维保服务方案。

2.1.2维保项目维护保养

服务方案的核心是以弱电专业的技术人员为主体和先导，同时要求维保队伍要长期稳定，有责任感和敬业精神，落实需维保的项目。维保公司应在较短的时间内，根据维保服务的内容和当地弱电监督单位的明确要求，做好维保方案和具体措施，报有关部门审批后，进行维保工作，使维保项目能够正常、稳定的开通和运行，达到监控、道闸规范使用要求。

2.1.3服务要求

2.1.3.1坚持巡检、回访制度，并履行相关手续。

2.1.3.2完善设备运行、检修、登记备案手续，以检查维保项目的真实性。

2.1.3.3坚持遵守行业相关规定和制度，确保在维保项目过程中，不损坏机房设备，不影响正常的办公环境。

2.2服务承诺

2.2.1实行项目经理负责制，项目经理与招标人的联系保持24小时不中断，服务做到每周7天，每年365天，全无休。

2.2.2因中标人人员操作失误或处理不及时引起的损失，由中标人负责。

2.2.3中标人以最优惠的价格为业主提供备品备件及更换件。

2.2.4传递更新、改进及新产品信息服务，收集和整理各类新产品信息，及时将信息传递给招标人。

2.2.5免费为招标人培训专业技术人员。

3、定期保养工作内容及计划

3.1预防性保养

3.1.1 每月对设备定检一次，检查系统工作情况；检查所有图像有无正常显示，有无波纹、抖动；检查硬盘录像机工作情况，检查录像完整程度，硬盘工作情况，清理灰尘；检查大屏、矩阵设备工作情况，接头是否牢固、清理灰尘。每2个月设备停电3小时进行全面除尘检查、摄像头护罩清洁。

3.1.2 测试记录各设备的运行状态，如正常，则在对应的维护检查表内写测试数据；如有异常，则在表格内写测试数据，在备注栏内写原因；并在遗留问题中总结测 试结果。对非测试项目的问题在检修过程中是否发现新的问题及对内容作填写， 同时在相应的设备记录表上填写详细的异常内容，并按合同相关规定进行处理。

3.2召修服务

3.2.1 维护内容及流程简述

1)电话远程维护： A、指导进行常规检查、处理一般故障 B、判断故障范围，根据故障难度，调度工程师现场服务。

2)上门现场服务： A、查看现场，判断类别，报告相关技术问题 B、救助实施，恢复设备运行正常，完毕清理现场，有始有终。C、填写维修、保养报告单，让甲方工程师确认签名。

3)中标人(乙方)在合同签订后，乙方将对甲方所有的信息系统进行一次全面的检测及整理，规范并出具相关的文档资料及管理规章制度，供甲方备档。将根据工作内容安排专业的工程师为甲方进行全面的服务。乙方继续向甲方提供系统升级，扩展，设备选型方面的咨询服务，如果是对现有设备进行升级，将不再另外收取费用（设备购买费用另计）。

4) 合同期内单次维修或更换配件及材料的费用在200元以下（含200元）的，均由乙方承担；在200元以上的，甲方可自行购买设备，乙方免费调试安装；甲方也可委托乙方按合同约定提供，产生的费用经甲方签字确认后一月内支付给乙方，零配件价格参照价格清单。

3.2.2 响应时间

1)一般情况：乙方接到甲方报修通知后半小时内响应，不能远程排除的故障4小时内到达现场，正常情况下48小时内排除故障。

2)特殊情况：特殊部位、重点区域故障报修后半小时内响应，2小时内到达现场，24小时内排除故障。

三、人员要求

维保技术人员2名，具有安徽省安全技术防范行业技术人员证书

备注：投标文件中提供上述人员名单（包括但不限于姓名、联系方式、身份证号码）。

四、报价要求

1、投标单位须按年度报投标含税总价（注明税率*％），且分项报价不得高于分项目控制价，高于分项目控制价作废标处理，投标总价作为定标的依据。中标后，按固定总价结算，投标报价不得高于项目预算4.25万元/年。除非合同另有规定，该报价包含但不限于保险费、福利费、服装费、利润、税金等全部费用。

2、报价不得有漏项，否则为无效投标。

3、投标人还需提供需更换配件价格清单（见附件设备配件清单），不作为报价依据（但作为综合评分项）；配件清单价格经过审核后，作为合同附件，合同期内招标人如委托投标人代为购买的配件，按合同附件价格供货。维修所需的材料和配件也可由招标人自行购买；投标人负责安装调试不收取任何人工费用。所购配件需为原厂同型号配件，通用配件除外。

- 付款方式

本合同生效且中标人提供维保服务每满六个月，招标人于满六个月后的15个工作日内向中标人支付年度维保费用的50%及更换的设备材料、零配件费；最后一次支付维保费用前，由招标人进行设备和功能性验收，验收合格后给予支付；若设备不能正常运行则维保时间继续延续不另外支付额外维保费用，直至验收合格后，支付剩余维保及材料费用。

注：（1）在招标人付款前，中标人需向招标人交付等额的增值税专用发票，否则招标人有权拒绝或者延迟付款，且不承担违约责任。

（2）投标人提交的投标文件中如有关于付款条件的表述与招标文件规定不符，投标无效。

六、其他要求

无

第六章 投标文件格式

监控、道闸系统维保服务

## 投标文件

## （商务及技术文件）

投标人：

年       月       日

目  录

一、投标函

二、法定代表人身份证明或授权委托书法定代表人身份证明

三、报价表格式

分项目报价明细表

四、投标保证金（本项目不需要）

五、投标保证金退还声明

六、拟委任的主要人员汇总表

七、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

（二）投标人近年完成的类似项目情况表

（三）项目负责人近年完成的类似项目情况表

（四）主要人员简历表

（五）投标人信誉情况

八、服务方案

九、其他资料

十、附件：配件价格清单

### 一、投标函

某委托单位：

1．我方已仔细研究某招标项目标段名称招标文件的全部内容，在考察项目现场后，愿以报价文件投标函中的投标总报价，并承诺按本招标文件、合同条款的条件、承担上述项目的全部内容。

2. 我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

3. 质量：响应招标文件要求；服务期限：响应招标文件要求。

4. 我方将与本投标函一起提交投标保证金，且承诺投标保证金转出账户真实有效。

5．如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务；

（5）在你方和我方进行合同谈判之前，我方将按照投标文件中填报人员及招标文件提出的最低要求填报派驻本标段的其他管理和技术人员及主要机械设备，经你方审批后作为派驻本标段的项目管理机构主要人员和主要设备且不进行更换。我方承诺除非招标文件另有约定，我方派驻本标段的项目负责人及项目管理机构主要人员均为我单位在职人员（不含外聘人员、返聘人员、临时聘用人员）。如我方拟派驻的人员和设备不满足合同附件要求，你方有权取消我方中标资格；

（6）按照《纳税人跨县（市、区）提供建筑服务增值税征收管理暂行办法》（国家税务总局公告2016年第17号）规定，在建筑服务发生地及时足额预缴增值税（适用于注册地不在合肥市行政区域范围（含四县一市）的中标人）；

6. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，符合资格审查条件(信誉最低要求)，且不存在招标文件第二章 “投标人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形。

7. 除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件以及招标文件、招标文件澄清、修改、补充文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

8.                           （其他补充说明）。

投 标 人：                                             （盖单位章）

法定代表人：                                         （签字或盖章）

单位地址：

邮政编码：           电话：            传真：

投标人基本账户开户名：			 账号：			 	     开户行：

日期：           年           月           日

### 二、法定代表人身份证明或授权委托书

法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年               月               日

经营期限：

姓    名：                          性        别：

年    龄：                          职        务：

系                                                 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                          （盖单位章）

年      月        日

授权委托书

本人         （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改某招标项目标段名称投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期期满。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投  标  人：                         （盖单位章）

法定代表人：                       （签字或盖章）

身份证号码（代理人）：

年        月        日

注：

法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

- 三、报价表格式

项目名称： 某项目

项目编号： 某编号

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 报价范围 | 全部 / 第标段 |
| 报价 （详见备注说明） | 人民币大写（含税率 *％）： |
| 服务期限 |  |
| 备注说明 |  |

投标人公章：

日     期：

注：

1.本表内容根据竞价文件要求包括了竞价文件要求提供的全部内容的所有费用。

2.特殊事项在备注说明中注明。

分项目报价明细表

| 序号 | 名称 | 服务内容 | 分项目控制价 | 服务周期 | 年报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投资大厦 | 监控、道闸维保服务 | 5300 | 1年 |  |
| 2 | 绿轴（含山体）车库 | 监控、道闸维保服务 | 37200 | 1年 |  |
| 合计（含税率 *％）元 |  |  | 42500 |  |  |

注：分项报价不得高于各项目控制价，高于分项目控制价作废标处理。

### 四、投标保证金

本项目不需要

投标人应在此提供银行回单的扫描件、基本账户开户许可证扫描件（或基本存款账户编号）。

五、投标保证金退还声明

招标项目名称：某招标项目标段名称

招标项目编号：某招标项目标段编号

投标保证金金额：

我单位投标保证金到期后请汇至如下账号：

收款单位：

开 户 行：

银行账号：

电    话：

地    址：

投标人盖章：

六、拟委任的主要人员汇总表

| 序号 | 本项目任职 | 姓名 | 职称 | 专业 | 执业或职业资格证明 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …... |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 七、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 电子邮件 |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资本 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  | 各类注册人员 |  |  |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  | 其他人员 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人关联 企业情况 | 投标人应提供关联企业情况，包括： （1）投标人的所有股东名称及相应股权（出资额）比例；如投标人为上市公司，投标人应提供股权占公司股份总数__%以上的所有股东名称及相应股权比例； （2）投标人投资（控股）或管理的下属企业名称、持有股权（出资额）比例； （3）与投标人单位负责人（即法定代表人）为同一人的其他单位名称。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”前附表附录1的要求在本表后附资质证书、营业执照等材料。接受联合体的，联合体成员分别填写。

（二）投标人近年完成的类似项目情况表

| 业绩编号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目所在地 |  |
| 委托人名称 |  |
| 委托人地址 |  |
| 委托人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 服务期限 |  |
| 服务内容 |  |
| 项目负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 | □资格审查用业绩 |

注：投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”前附表附录2的要求在本表后附相关证明材料。

（三）项目负责人近年完成的类似项目情况表

| 业绩编号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目所在地 |  |
| 委托人名称 |  |
| 委托人地址 |  |
| 委托人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 服务期限 |  |
| 服务内容 |  |
| 项目负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 | □资格审查用业绩 |

注：投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”前附表附录4的要求在本表后附相关证明材料。

（四）主要人员简历表

| 姓 名 |  |  | 年龄 |  | 执业或职业 资格证书名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 学历 |  | 拟在本项目任职 |  |  |  |
| 工作年限 |  |  |  |  | 从事相关工作年限 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 委托人及联系电话 |  |

注：

1.本表应填写项目负责人及其他主要人员相关情况。

2.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”前附表附录4、附录5的要求在本表后附相关证明材料。

（五）投标人信誉情况

投标人无需提供相应资料，在投标函中提供承诺即可。如承诺与实际不符，则视为投标人弄虚作假骗取中标，其投标保证金按规定予以处理。

### 八、服务方案

服务方案应包括（但不限于）下列内容：

1.……

2.……

3.…….

…….

### 九、其他资料

投标人对照商务及技术文件初步评审及详细评审条件，自行提供其他相关资料（如有）

（一）投标人近年类似业绩

| 业绩编号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目所在地 |  |
| 委托人名称 |  |
| 委托人地址 |  |
| 委托人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 服务期限 |  |
| 服务内容 |  |
| 项目负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 | □商务文件评分用业绩 |

注：投标人应根据招标文件要求在本表后附相关证明材料。

（二）......

注：对照商务及技术文件初步评审及详细评审条件，由投标人自行提供相关证明。如证明或声明与实际不符，将被取消投标或中标资格，其投标保证金按规定予以处理。

十、配件价格清单（作为综合评分项）：

| 投资大厦监控系统、道闸系统设备清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （单位：元） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 配件名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 投标控制价 | 投标报价 |
|  |  |  |  |  |  | （含税） |
| 1 | 枪型摄像机 | 海康威视 | DS-2CD3T25-I3 | 台 | 514 |  |
| 2 | 半球摄像机 | 海康威视 | DS-2CD3326-I | 台 | 520 |  |
| 3 | 高速室外球机 | 海康威视 | DS-2DC6423IW-AE | 台 | 2430 |  |
| 4 | AC24V电源 | 国产 | AC24V | 台 | 130 |  |
| 5 | DC12V电源 | 国产 | DC12V2A | 台 | 30 |  |
| 6 | 球机支架 | 国产 | 定制 | 支 | 150 |  |
| 7 | 摄像机支架 | 国产 | 定制 | 支 | 35 |  |
| 8 | 16路硬盘录像机 | 海康威视 | DS-7916N-R4 | 台 | 1850 |  |
| 9 | 监控硬盘 | 希捷/西数 | 4T | 块 | 1290 |  |
| 10 | 16口千兆交换机 | TP-link | TL-SG1016DT | 台 | 870 |  |
| 11 | 8口百兆交换机 | TP-link | TL-SF1008D | 台 | 220 |  |
| 12 | 21.5寸显视器 | 国产 | 21.5寸 | 台 | 1050 |  |
| 13 | 车牌识别广告道闸一体机 | 红门 | HVRS-H2QS | 台 | 8600 |  |
| 14 | 车牌识别摄像机 | 红门 | 配套 | 台 | 3500 |  |
| 15 | 栅栏杆道闸 | 红门 | HAB-AG1 | 台 | 9500 |  |
| 16 | 3.5米栅栏杆 | 国产 | 定制 | 台 | 3200 |  |
| 17 | 单路车辆检测器 | 国产 | 配套 | 台 | 580 |  |
| 18 | 双路车辆检测器 | 国产 | 配套 | 台 | 1350 |  |
| 19 | 道闸弹簧 | 国产 | 配套 | 根 | 180 |  |
| 20 | 道闸主板 | 国产 | 配套 | 块 | 3500 |  |
| 21 | 主板电源 | 国产 | 配套 | 台 | 280 |  |
| 22 | 遥控套装 | 国产 | 配套 | 套 | 600 |  |
| 23 | 防砸雷达 | 国产 | 配套 | 套 | 920 |  |
| 24 | 停车场管理软件 | 红门 | 配套 | 套 | 3600 |  |
| 合计（元） |  |  |  |  | 44899 |  |

| 绿轴及山体车库监控系统设备清单 （单位：元） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌/型号 | 单位 | 投标控制价 | 投标报价 |
|  |  |  |  |  | （含税） |
| 1 | 枪机 | 海康威DS-2CD3T46WDV3-I3 | 台 | 550 |  |
| 2 | 枪机支架 | 国产 优质 | 个 | 20 |  |
| 3 | 12V2A电源 | 国产 优质 | 个 | 60 |  |
| 4 | 千兆光纤收发器 | 国产 优质 | 对 | 350 |  |
| 5 | 24口千兆汇聚交换机 | MS4100V2-28P-HPWR | 台 | 3500 |  |
| 6 | 网络核心交换机 | LS-7503E | 台 | 48000 |  |
| 7 | 16路硬盘录像机 | 海康威视 DS-8632N-I16 | 台 | 9900 |  |
| 8 | 监控硬盘 | 西数 8T | 块 | 2400 |  |
| 9 | 管理电脑 | 联想 T510A | 个 | 4500 |  |
| 10 | 枪机 | 海康威DS-2CD3T46WDV3-I3 | 台 | 550 |  |
| 11 | 枪机支架 | 国产 优质 | 个 | 20 |  |
| 12 | 12V2A电源 | 国产 优质 | 个 | 60 |  |
| 13 | 千兆光纤收发器 | 国产 优质 | 对 | 350 |  |
| 14 | 24口千兆汇聚交换机 | MS4100V2-28P-HPWR | 台 | 3500 |  |
| 15 | 网络核心交换机 | LS-7503E | 台 | 48000 |  |
| 16 | 16路硬盘录像机 | 海康威视 DS-8632N-I16 | 台 | 9900 |  |
| 17 | 监控硬盘 | 西数 8T | 块 | 2400 |  |
| 18 | 管理电脑 | 联想 T510A | 个 | 4500 |  |
| 19 | 球机 | 海康威视 DS-2CD7423IW-AE | 台 | 2400 |  |
| 20 | 球机支架 | 国产 优质 | 个 | 50 |  |
| 21 | 24V2A电源 | 国产 优质 | 个 | 80 |  |
| 22 | 千兆光纤收发器 | 国产 优质 | 对 | 350 |  |
| 23 | 24口千兆汇聚交换机 | H3C MS4100V2-28P-HPWR | 台 | 3500 |  |
| 24 | 网络核心交换机 | H3C LS-7503E | 台 | 48000 |  |
| 25 | 16路硬盘录像机 | 海康威视 DS-8632N-I16 | 台 | 9900 |  |
| 26 | 硬盘 | 西数 8T | 块 | 2400 |  |
| 27 | 管理电脑 | 联想 T510A | 个 | 4500 |  |
| 28 | 前端设备箱 | 国产 优质 | 个 | 100 |  |
| 29 | 网线 | 海康威视 cat5e | 箱 | 630 |  |
| 30 | 8芯单模双层光缆及纤 | 国产 优质 | 点 | 600 |  |
| 31 | 电源线 | RVV2*1.0 | 米 | 3.9 |  |
| 32 | 强电接入线 | RVV3*2.5 | 米 | 11.3 |  |
| 合计（元） |  |  |  | 211085.2 |  |

对项目负责人的资格、业绩有要求的，应在其他要求中详细列出。

对于不适用《工程建设项目货物招标投标办法》（七部委令第27号）的项目、成套类设备采购项目及系统集成类货物采购项目，本条不适用。

仅适用于多标段项目。